RAPPORT TECHNIQUE

Configuration Backbone IP/MPLS

avec VRF CYBER

─────────────────────────────────────

Simulation GNS3 – Routeurs Cisco c7200 / IOU L2 & L3

Med Aziz Salm, Laith Sahli et Farouk Bessouda

| Module | Backbone IP/MPLS – NGN |
| --- | --- |
| Instructeur | Mr Tarek Hdiji |
| Annee Universitaire | 2025 – 2026 |
| Date | Mars 2026 |

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE I – CONFIGURATION BACKBONE IP/MPLS5

1.  Topologie de la Maquette – Partie 15

2.  Introduction a la Technologie MPLS6

2.1  Architecture MPLS6

2.2  Commutation des Labels6

2.3  Structure du Label MPLS7

2.4  Tables de Commutation7

3.  Plan d'Adressage – Partie 18

3.1  Backbone8

3.2  Cote Client8

4.  Configuration des Protocoles9

4.1  OSPF Backbone9

4.2  MPLS / LDP9

4.3  VRF VPN_Customer1 / VPN_Customer210

4.4  MP-BGP10

5.  Commandes de Verification – Partie 111

CHAPITRE II – CONFIGURATION AVANCEE VRF CYBER12

1.  Topologie Complète – Partie 212

2.  Introduction et Changements13

3.  Plan d'Adressage – Partie 214

3.1  VLANs Siege14

3.2  Adressage Federateurs14

3.3  VLANs Branches15

4.  Configuration PE – VRF CYBER15

5.  Configuration Federateurs (IOU L3)16

5.1  Federateur1 – HSRP Actif16

5.2  Federateur2 – HSRP Standby17

6.  Configuration Switches Layer 218

7.  Configuration Branches19

8.  Securite – Mots de Passe20

9.  Plan de Tests et Verification20

10. Conclusion Generale21

LISTE DES FIGURES

Figure 1 – Topologie Backbone IP/MPLS – Partie 1 (GNS3)5

Figure 2 – Topologie Complete Partie 2 – VRF CYBER avec Federateurs et Branches12

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 – Structure du Label MPLS7

Tableau 2 – Tables de Commutation MPLS7

Tableau 3 – Plan d'Adressage Backbone8

Tableau 4 – Plan d'Adressage Cote Client8

Tableau 5 – Commandes de Verification – Partie 111

Tableau 6 – Comparaison Partie 1 vs Partie 213

Tableau 7 – VLANs Siege14

Tableau 8 – Adressage Federateurs et HSRP14

Tableau 9 – VLANs Branches15

Tableau 10 – Adressage Switches Layer 218

Tableau 11 – Plan de Tests20

LISTE DES ABREVIATIONS

| Abreviation | Signification |
| --- | --- |
| MPLS | Multi Protocol Label Switching |
| LSR | Label Switch Router |
| LER | Label Edge Router |
| LSP | Label Switched Path |
| LDP | Label Distribution Protocol |
| LIB | Label Information Base |
| LFIB | Label Forwarding Information Base |
| FIB | Forwarding Information Base |
| VRF | Virtual Routing and Forwarding |
| VPN | Virtual Private Network |
| BGP | Border Gateway Protocol |
| MP-BGP | Multi-Protocol BGP |
| OSPF | Open Shortest Path First |
| HSRP | Hot Standby Router Protocol |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol |
| QoS | Quality of Service |
| DSCP | Differentiated Services Code Point |
| PE | Provider Edge |
| CE | Customer Edge |
| NGN | Next Generation Network |

CHAPITRE I

Configuration Backbone IP/MPLS

1.  Topologie de la Maquette – Partie 1

La figure ci-dessous presente la topologie du Backbone IP/MPLS simulee sous GNS3. Elle est composee de 2 routeurs Provider (P1, P2), 2 routeurs Provider Edge (PE1, PE2) et 4 routeurs Customer Edge (CE11, CE21, CE12, CE22). Chaque PE est doublement raccorde sur P1 et P2 pour assurer la redondance.

Figure 1 : Topologie Backbone IP/MPLS – Partie 1 (GNS3)

2.  Introduction a la Technologie MPLS

La technologie Multi Protocol Label Switching (MPLS) est une architecture composee de plusieurs protocoles cooperant pour faciliter le transport des paquets IP. MPLS fonctionne en mode connecte, base sur des labels, et les tables de commutation sont deduites par les protocoles de controle en collaboration avec le routage IP.

2.1  Architecture MPLS

Une architecture MPLS contient deux types d'equipements principaux :

- Label Switch Router (LSR) : routeurs existant a l'interieur du domaine MPLS, responsables de la commutation des labels.

- Label Edge Router (LER) : routeur servant d'interface entre le nuage MPLS et le reseau externe. On distingue l'Ingress LER (entree) et l'Egress LER (sortie).

2.2  Commutation des Labels

La commutation de paquets en MPLS se deroule en trois etapes :

- Etape 1 – Ingress : L'Ingress LER examine sa table, affecte un label au paquet et le transmet au LSR suivant.

- Etape 2 – Transit : Le LSR interne consulte la LIB, permute les labels, met a jour TTL et bit S, puis transmet au noeud suivant.

- Etape 3 – Egress : L'Egress LSR supprime tous les labels MPLS et livre le paquet IP natif a destination.

2.3  Structure du Label MPLS

Tableau 1 : Structure du Label MPLS

| Champ | Taille | Description |
| --- | --- | --- |
| Label | 20 bits | Valeur du label de commutation |
| EXP | 3 bits | Indicateur de classe de trafic – QoS |
| S | 1 bit | Bottom of stack indicator (1 = dernier label) |
| TTL | 8 bits | Time To Live – evite les boucles de routage |

2.4  Tables de Commutation

Tableau 2 : Tables de Commutation MPLS

| Table | Role |
| --- | --- |
| LIB – Label Information Base | Liste de tous les labels recus des LSR voisins pour chaque sous-reseau |
| LFIB – Label Forwarding Information Base | Table du meilleur prochain saut deduite de la LIB et de la table de routage IP |
| FIB – Forwarding Information Base | Acheminement des paquets IP sans label (trafic non-MPLS) |

3.  Plan d'Adressage – Partie 1

3.1  Backbone

Tableau 3 : Plan d'Adressage Backbone

| Lien | Reseau | Masque | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| PE1 – P1 | 10.1.1.0/30 | 255.255.255.252 | PE1 Fa1/0 = .1 ¦ P1 Fa2/0 = .2 |
| PE1 – P2 | 10.1.1.4/30 | 255.255.255.252 | PE1 Fa2/0 = .5 ¦ P2 Fa3/0 = .6 |
| PE2 – P2 | 10.1.1.8/30 | 255.255.255.252 | PE2 Fa1/0 = .9 ¦ P2 Fa2/0 = .10 |
| PE2 – P1 | 10.1.1.12/30 | 255.255.255.252 | PE2 Fa2/0 = .13 ¦ P1 Fa3/0 = .14 |
| P1 – P2 | 10.1.1.20/30 | 255.255.255.252 | P1 Fa1/0 = .21 ¦ P2 Fa1/0 = .22 |
| Loopback PE1 | 1.1.1.1/32 | 255.255.255.255 | Router-ID PE1 |
| Loopback PE2 | 2.2.2.2/32 | 255.255.255.255 | Router-ID PE2 |
| Loopback P1 | 3.3.3.3/32 | 255.255.255.255 | Router-ID P1 |
| Loopback P2 | 4.4.4.4/32 | 255.255.255.255 | Router-ID P2 |

3.2  Cote Client

Tableau 4 : Plan d'Adressage Cote Client

| Lien | Reseau | CE | PE |
| --- | --- | --- | --- |
| CE11 – PE1 | 192.168.1.0/30 | 192.168.1.2 | 192.168.1.1 |
| CE21 – PE1 | 192.168.1.4/30 | 192.168.1.6 | 192.168.1.5 |
| CE12 – PE2 | 192.168.1.8/30 | 192.168.1.10 | 192.168.1.9 |
| CE22 – PE2 | 192.168.1.12/30 | 192.168.1.14 | 192.168.1.13 |
| Loopback CE11 | 172.16.11.11/32 | - | - |
| Loopback CE21 | 172.16.21.21/32 | - | - |
| Loopback CE12 | 172.16.12.12/32 | - | - |
| Loopback CE22 | 172.16.22.22/32 | - | - |

4.  Configuration des Protocoles

4.1  OSPF Backbone

OSPF a ete choisi pour sa convergence rapide, ses mises a jour incrementales et son support du Traffic Engineering. Le Backbone est place en Area 0. Chaque site CE a sa propre area.

PE1(config)# router ospf 1

PE1(config-router)# router-id 1.1.1.1

PE1(config-router)# network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0

PE1(config-router)# network 10.1.1.4 0.0.0.3 area 0

PE1(config-router)# network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0

4.2  MPLS / LDP

MPLS est active sur toutes les interfaces backbone des routeurs P et PE. LDP distribue les labels automatiquement entre voisins.

PE1(config)# ip cef

PE1(config)# mpls label protocol ldp

PE1(config)# mpls ldp router-id Loopback0 force

PE1(config)# interface FastEthernet1/0

PE1(config-if)# mpls ip

PE1(config)# interface FastEthernet2/0

PE1(config-if)# mpls ip

4.3  VRF VPN_Customer1 / VPN_Customer2

Deux VRF sont crees sur chaque PE pour isoler les trafics clients. Chaque VRF possede son propre Route Distinguisher (RD) et Route Target (RT).

PE1(config)# ip vrf VPN_Customer1

PE1(config-vrf)# rd 100:1

PE1(config-vrf)# route-target both 100:1

PE1(config)# ip vrf VPN_Customer2

PE1(config-vrf)# rd 100:2

PE1(config-vrf)# route-target both 100:2

PE1(config)# interface FastEthernet3/0

PE1(config-if)# ip vrf forwarding VPN_Customer1

PE1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.252

PE1(config-if)# no shutdown

4.4  MP-BGP

MP-BGP (Multi-Protocol BGP) est configure entre PE1 et PE2 pour echanger les routes VPN. La session est etablie via les adresses Loopback pour la stabilite.

PE1(config)# router bgp 100

PE1(config-router)# no bgp default ipv4-unicast

PE1(config-router)# neighbor 2.2.2.2 remote-as 100

PE1(config-router)# neighbor 2.2.2.2 update-source Loopback0

PE1(config-router)# address-family vpnv4 unicast

PE1(config-router-af)# neighbor 2.2.2.2 activate

PE1(config-router-af)# neighbor 2.2.2.2 send-community both

PE1(config-router-af)# exit-address-family

PE1(config-router)# address-family ipv4 vrf VPN_Customer1

PE1(config-router-af)# redistribute ospf 300 vrf VPN_Customer1

PE1(config-router-af)# exit-address-family

5.  Commandes de Verification – Partie 1

Tableau 5 : Commandes de Verification Partie 1

| Commande | Description | Equipement |
| --- | --- | --- |
| show ip ospf neighbor | Voisins OSPF et etat des adjacences | P1, P2, PE1, PE2 |
| show mpls ldp neighbors | Voisins LDP etablis | PE1, PE2, P1, P2 |
| show mpls forwarding-table | Table LFIB de commutation | Tous LSR |
| show mpls ip binding | Bindings labels LDP | Tous LSR |
| show ip bgp vpnv4 all summary | Resume session BGP VPNv4 | PE1, PE2 |
| show ip route vrf VPN_Customer1 | Table de routage du VRF | PE1, PE2 |
| ping X.X.X.X source Loopback0 | Test connectivite entre PE | PE1, PE2 |
| CE11# ping 172.16.12.12 | Test end-to-end inter-sites | CE11, CE21 |

CHAPITRE II

Configuration Avancee – VRF CYBER

1.  Topologie Complete – Partie 2

La figure ci-dessous presente la topologie complete de la Partie 2 avec les Federateurs IOU L3, switches d'acces IOU L2, PC clients et la connexion au Backbone IP/MPLS via le VRF CYBER.

Figure 2 : Topologie Complete Partie 2 – VRF CYBER avec Federateurs et Branches (GNS3)

2.  Introduction et Changements

La Partie 2 etend l'architecture de la Partie 1 en remplacant les deux VRF distincts par un VRF unique VPN_CYBER et en ajoutant des fonctionnalites avancees au niveau des sites clients.

Tableau 6 : Comparaison Partie 1 vs Partie 2

| Element | Partie 1 | Partie 2 |
| --- | --- | --- |
| VRF | VPN_Customer1 (rd 100:1) + VPN_Customer2 (rd 100:2) | VPN_CYBER unique (rd 100:3) |
| CE11 (Siege1) | Simple routeur CE | Connecte a Federateur1/2 via subinterfaces |
| CE21 (Siege2) | Simple routeur CE | Connecte a Federateur1/2 via subinterfaces |
| CE12 (Branch1) | Simple routeur CE | Routage inter-VLAN avec subinterfaces + DHCP |
| CE22 (Branch2) | Simple routeur CE | Routage inter-VLAN avec subinterfaces + DHCP |
| OSPF Area CE21 | Area 21 | Area 11 (unifie avec CE11) |
| Redondance | Backbone uniquement | HSRP Federateur1 (Actif) / Federateur2 (Standby) |
| DHCP | Non configure | Federateur1/2 pour Siege, Branch1/2 pour leurs VLANs |

3.  Plan d'Adressage – Partie 2

3.1  VLANs Siege

Tableau 7 : VLANs Siege

| VLAN | Nom | Reseau | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | TEKUP1 | 172.16.210.0/24 | PC1 – DHCP automatique via Federateur |
| 15 | TEKUP2 | 172.16.215.0/24 | PC2 – DHCP automatique via Federateur |
| 20 | Management | 172.16.20.0/24 | Administration SW1/SW2 |
| 300 | WAN_Link | 192.168.1.44/30 | Lien Federateur vers routeur CE Siege |

3.2  Adressage Federateurs et HSRP

Tableau 8 : Adressage Federateurs et Adresses Virtuelles HSRP

| Interface | Federateur1 | Federateur2 | IP Virtuelle HSRP |
| --- | --- | --- | --- |
| Eth0/1.10 (VLAN10) | 172.16.210.2/24 | 172.16.210.3/24 | 172.16.210.1 |
| Eth0/1.15 (VLAN15) | 172.16.215.2/24 | 172.16.215.3/24 | 172.16.215.1 |
| Eth0/1.20 (VLAN20) | 172.16.20.2/24 | 172.16.20.3/24 | 172.16.20.1 |
| Eth0/0.300 (WAN) | 192.168.1.46/30 | 192.168.1.45/30 | – |
| Priorite HSRP | 110 – Actif | 100 – Standby | – |

3.3  VLANs Branches

Tableau 9 : VLANs Branches

| Site | VLAN | Nom | Reseau | Gateway DHCP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branch1 | 201 | Management | 172.16.201.0/24 | 172.16.201.1 |
| Branch1 | 202 | DATA | 172.16.202.0/24 | 172.16.202.1 |
| Branch2 | 203 | Management | 172.16.203.0/24 | 172.16.203.1 |
| Branch2 | 204 | DATA | 172.16.204.0/24 | 172.16.204.1 |

4.  Configuration PE – VRF CYBER

Remplacement des deux VRF de la Partie 1 par un VRF unique VPN_CYBER sur PE1 et PE2 :

PE1(config)# ip vrf VPN_CYBER

PE1(config-vrf)# rd 100:3

PE1(config-vrf)# route-target both 100:3

PE1(config)# interface FastEthernet3/0

PE1(config-if)# ip vrf forwarding VPN_CYBER

PE1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.252

PE1(config-if)# no shutdown

PE1(config)# interface FastEthernet4/0

PE1(config-if)# ip vrf forwarding VPN_CYBER

PE1(config-if)# ip address 192.168.1.5 255.255.255.252

PE1(config-if)# no shutdown

PE1(config)# router ospf 300 vrf VPN_CYBER

PE1(config-router)# router-id 1.1.1.1

PE1(config-router)# redistribute bgp 100 subnets

PE1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 11

PE1(config-router)# network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 11

PE1(config)# router bgp 100

PE1(config-router)# address-family ipv4 vrf VPN_CYBER

PE1(config-router-af)# redistribute ospf 300 vrf VPN_CYBER

PE1(config-router-af)# exit-address-family

5.  Configuration Federateurs (IOU L3)

5.1  Federateur1 – HSRP Actif (Priorite 110)

conf t

hostname Federateur1

ip routing

interface Ethernet0/0

no ip address  |  duplex full  |  no shutdown

interface Ethernet0/0.300

encapsulation dot1Q 300

ip address 192.168.1.46 255.255.255.252

no shutdown

interface Ethernet0/1

no ip address  |  no shutdown

interface Ethernet0/1.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 172.16.210.2 255.255.255.0

standby 10 ip 172.16.210.1

standby 10 priority 110  |  standby 10 preempt

interface Ethernet0/1.15

encapsulation dot1Q 15

ip address 172.16.215.2 255.255.255.0

standby 15 ip 172.16.215.1

standby 15 priority 110  |  standby 15 preempt

interface Ethernet0/1.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 172.16.20.2 255.255.255.0

standby 20 ip 172.16.20.1

standby 20 priority 110  |  standby 20 preempt

ip dhcp excluded-address 172.16.210.1 172.16.210.10

ip dhcp excluded-address 172.16.215.1 172.16.215.10

ip dhcp pool VLAN10

network 172.16.210.0 255.255.255.0

default-router 172.16.210.1

ip dhcp pool VLAN15

network 172.16.215.0 255.255.255.0

default-router 172.16.215.1

router ospf 300

passive-interface default

no passive-interface Ethernet0/0.300

network 192.168.1.44 0.0.0.3 area 11

network 172.16.210.0 0.0.0.255 area 11

network 172.16.215.0 0.0.0.255 area 11

network 172.16.20.0 0.0.0.255 area 11

5.2  Federateur2 – HSRP Standby (Priorite 100)

Configuration identique a Federateur1 avec les differences suivantes :

- Eth0/0.300 : ip address 192.168.1.45 255.255.255.252

- VLAN10 SVI : 172.16.210.3/24 – standby priority 100 (sans preempt)

- VLAN15 SVI : 172.16.215.3/24 – standby priority 100

- VLAN20 SVI : 172.16.20.3/24  – standby priority 100

- DHCP pools identiques (serveur local sur Federateur2 pour redondance)

6.  Configuration Switches Layer 2

Tableau 10 : Adressage et Role des Switches Layer 2

| Switch | Port | Mode | VLAN / Reseau |
| --- | --- | --- | --- |
| SW1 | Eth0/0 | Trunk dot1q native 20 | VLANs 10, 15, 20 vers Federateur1 |
| SW1 | Eth0/1 | Access | VLAN 10 – PC1 |
| SW1 | Eth0/2 | Trunk dot1q native 20 | VLANs 10, 15, 20 vers Federateur2 |
| SW1 | VLAN20 SVI | 172.16.20.101/24 | Management – GW 172.16.20.1 |
| SW2 | Eth0/0 | Trunk dot1q native 20 | VLANs 10, 15, 20 vers Federateur2 |
| SW2 | Eth0/1 | Access | VLAN 15 – PC2 |
| SW2 | Eth0/2 | Trunk dot1q native 20 | VLANs 10, 15, 20 vers Federateur1 |
| SW2 | VLAN20 SVI | 172.16.20.102/24 | Management – GW 172.16.20.1 |
| SW3 | Eth0/0 | Trunk dot1q native 201 | VLANs 201, 202 vers Branch1 |
| SW3 | Eth0/1 | Access | VLAN 202 – PC3 |
| SW3 | VLAN201 SVI | 172.16.201.100/24 | Management – GW 172.16.201.1 |
| SW4 | Eth0/0 | Trunk dot1q native 203 | VLANs 203, 204 vers Branch2 |
| SW4 | Eth0/1 | Access | VLAN 204 – PC4 |
| SW4 | VLAN203 SVI | 172.16.203.100/24 | Management – GW 172.16.203.1 |

7.  Configuration Branches

7.1  Branch1 (CE12) – Routage Inter-VLAN

hostname Branch1

interface FastEthernet0/0

no ip address  |  duplex full  |  no shutdown

interface FastEthernet0/0.201

encapsulation dot1Q 201 native

ip address 172.16.201.1 255.255.255.0

interface FastEthernet0/0.202

encapsulation dot1Q 202

ip address 172.16.202.1 255.255.255.0

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.1.10 255.255.255.252  |  no shutdown

ip dhcp excluded-address 172.16.202.1 172.16.202.10

ip dhcp pool VLAN202

network 172.16.202.0 255.255.255.0

default-router 172.16.202.1

router ospf 300

network 192.168.1.8  0.0.0.3   area 12

network 172.16.201.0 0.0.0.255 area 12

network 172.16.202.0 0.0.0.255 area 12

network 172.16.12.12 0.0.0.0   area 12

7.2  Branch2 (CE22) – Routage Inter-VLAN

hostname Branch2

interface FastEthernet0/0.203

encapsulation dot1Q 203 native

ip address 172.16.203.1 255.255.255.0

interface FastEthernet0/0.204

encapsulation dot1Q 204

ip address 172.16.204.1 255.255.255.0

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.1.14 255.255.255.252  |  no shutdown

ip dhcp excluded-address 172.16.204.1 172.16.204.10

ip dhcp pool VLAN204

network 172.16.204.0 255.255.255.0

default-router 172.16.204.1

router ospf 300

network 192.168.1.12 0.0.0.3   area 22

network 172.16.203.0 0.0.0.255 area 22

network 172.16.204.0 0.0.0.255 area 22

network 172.16.22.22 0.0.0.0   area 22

8.  Securite – Mots de Passe

Configuration obligatoire sur tous les equipements CE (Siege1, Siege2, Branch1, Branch2) et tous les switches Layer 2 (SW1, SW2, SW3, SW4) :

line console 0

login local

line vty 0 4

login local

enable secret <Nom_2eme_Binome>

username <Nom_1er_Binome> secret <Nom_2eme_Binome>

9.  Plan de Tests et Verification

Tableau 11 : Plan de Tests Complet

| # | Test | Commande | Resultat Attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DHCP PC1 | PC1> ip dhcp | 172.16.210.x/24 GW 172.16.210.1 |
| 2 | DHCP PC2 | PC2> ip dhcp | 172.16.215.x/24 GW 172.16.215.1 |
| 3 | DHCP PC3 | PC3> ip dhcp | 172.16.202.x/24 GW 172.16.202.1 |
| 4 | DHCP PC4 | PC4> ip dhcp | 172.16.204.x/24 GW 172.16.204.1 |
| 5 | HSRP Actif | Federateur1# show standby brief | Federateur1=Active, Fed2=Standby |
| 6 | OSPF Voisins PE1 | PE1# show ip ospf neighbor | Siege1, Siege2, P1, P2 = FULL |
| 7 | BGP VPNv4 | PE1# show ip bgp vpnv4 all summary | Voisin 2.2.2.2 etabli |
| 8 | Routes VRF | PE1# show ip route vrf VPN_CYBER | Routes de tous les sites |
| 9 | Ping PC1 -> PC2 | PC1> ping 172.16.215.x | 5/5 – Inter-VLAN Siege |
| 10 | Ping PC1 -> PC3 | PC1> ping 172.16.202.x | 5/5 – Siege vers Branch1 |
| 11 | Ping PC1 -> PC4 | PC1> ping 172.16.204.x | 5/5 – Siege vers Branch2 |
| 12 | Ping PC3 -> PC1 | PC3> ping 172.16.210.x | 5/5 – Branch1 vers Siege |
| 13 | Trunks SW1 | SW1# show interfaces trunk | VLANs 10,15,20 actifs |
| 14 | VLANs SW3 | SW3# show vlan brief | VLAN 201, 202 actifs |

10.  Conclusion Generale

Ce rapport a presente la mise en place complete d'une architecture Backbone IP/MPLS en deux phases :

Le Chapitre I a etabli le Backbone IP/MPLS avec :

- OSPF Area 0 sur tous les routeurs du coeur de reseau pour le routage dynamique

- MPLS/LDP pour la distribution automatique des labels entre PE1, PE2, P1 et P2

- Deux VRF (VPN_Customer1 et VPN_Customer2) sur les routeurs PE

- MP-BGP pour l'echange des routes VPN entre PE1 et PE2

- Redondance du Backbone via le double raccordement de chaque PE sur P1 et P2

Le Chapitre II a etendu cette architecture avec :

- Un VRF unique VPN_CYBER (rd 100:3) unifiant tous les sites clients

- Redondance HSRP entre Federateur1 (Actif, priorite 110) et Federateur2 (Standby, priorite 100)

- Segmentation VLAN : TEKUP1 (VLAN10), TEKUP2 (VLAN15), Management (VLAN20)

- Service DHCP automatique sur les Federateurs pour PC1 et PC2, et sur les Branches pour PC3 et PC4

- Routage inter-VLAN via subinterfaces sur Branch1 et Branch2

- Securite par mots de passe sur tous les equipements CE et switches

- OSPF Area 11 unifiant CE11 et CE21 pour simplifier la redistribution BGP-OSPF

La connectivite totale entre tous les sites (Siege1, Siege2, Branch1, Branch2) est assuree a travers le Backbone IP/MPLS VRF CYBER, avec une gestion centralisee des adresses IP via DHCP et une haute disponibilite garantie par HSRP.

CHAPITRE III

AAA + Management & Monitoring

Ce chapitre couvre la mise en place des mecanismes de securite, de supervision et de gestion centralises sur l’ensemble des equipements du reseau. Les services AAA (Authentication, Authorization, Accounting), SNMP, Syslog, NTP et IP SLA sont configures pour garantir une visibilite et un controle complets de l’infrastructure.

1. Topologie – Partie 3

La topologie de la Partie 3 etend la maquette precedente en ajoutant au VLAN 20 (Management) quatre nouveaux composants : ADMIN1 (172.16.220.100/24), ADMIN2 (172.16.220.150/24), un Serveur AAA/RADIUS (172.16.220.200/24) et un Serveur de Supervision ZABBIX (172.16.220.250/24). Deux laptops administrateurs sont relies au Federateur1 et Federateur2 respectivement.

Figure 3 – Topologie Partie 3 – AAA, RADIUS, ZABBIX integres au VLAN 20 Management

2. Plan d’Adressage – VLAN 20 Management

| Equipement | Adresse IP | Role |
| --- | --- | --- |
| ADMIN1 | 172.16.220.100/24 | Administrateur 1 (Laptop) |
| ADMIN2 | 172.16.220.150/24 | Administrateur 2 (Laptop) |
| Serveur AAA/RADIUS | 172.16.220.200/24 | Authentification RADIUS |
| Serveur ZABBIX | 172.16.220.250/24 | Supervision & Monitoring |
| Federateur1 VLAN20 | 172.16.220.2/24 | HSRP Actif Management |
| Federateur2 VLAN20 | 172.16.220.3/24 | HSRP Standby Management |

3. Configuration AAA – Authentification RADIUS

Le service AAA est configure sur tous les equipements CE (Siege1, Siege2, Branch1, Branch2) et les six switchs Layer 2 et Layer 3. Deux methodes d’authentification sont definies : Methode 1 via le serveur RADIUS (172.16.220.200) et Methode 2 en local (fallback). La cle partagee entre les equipements et le serveur RADIUS est VPN_Cyber. Trois niveaux de privilege sont configures : 1, 10 et 15.

! Configuration AAA sur chaque equipement CE et Switch

aaa new-model

aaa authentication login default group radius local

aaa authorization exec default group radius local

aaa accounting exec default start-stop group radius

!

radius-server host 172.16.220.200 auth-port 1812 acct-port 1813

radius-server key VPN_Cyber

!

username <Nom_1er_Binome> privilege 15 secret <Nom_2eme_Binome>

enable secret <Nom_2eme_Binome>

!

Les ACL etendues appliquees sous VTY restreignent l’acces en gestion aux seules adresses ADMIN1 et ADMIN2, avec l’adresse IP de destination correspondant a l’interface de management de chaque equipement (Loopback0 ou SVI VLAN20/201/203).

! Exemple ACL VTY sur Siege1 (CE11 – Loopback 172.16.11.11)

ip access-list extended ACL_MGMT_VTY

permit tcp host 172.16.220.100 host 172.16.11.11

permit tcp host 172.16.220.150 host 172.16.11.11

deny ip any any log

!

line vty 0 4

access-class ACL_MGMT_VTY in

login authentication default

4. Configuration SNMP v3 – Supervision ZABBIX

SNMP v3 est configure sur tous les equipements pour envoyer des traps vers le serveur ZABBIX (172.16.220.250). L’authentification utilise MD5 avec le groupe MYGROUP/TEKUP. Les traps surveillent les evenements OSPF (changements d’etat), les changements de configuration et les liens reseau (linkup/linkdown).

! Configuration SNMP v3 (meme config sur tous les equipements)

snmp-server community SSIR RO

snmp-server group TEKUP v3 auth

snmp-server group MYGROUP v3 auth

snmp-server trap-source Loopback0

snmp-server enable traps snmp linkdown linkup

snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change nssa-trans-change

snmp-server enable traps config

snmp-server enable traps SLA

snmp-server host 172.16.220.250 version 3 auth TEKUP

snmp-server user TEKUP MYGROUP v3 auth md5 SSIR

5. Configuration Logging, NTP et IP SLA

! Logging centralise vers ZABBIX

logging on

logging 172.16.220.250

logging source-interface loopback 0

logging trap warning

! NTP – Synchronisation horaire

ntp server 172.16.220.250

! IP SLA – Mesure Jitter/Latence depuis les Branches (CE12, CE22)

ip sla 11

udp-jitter 192.168.1.2 5000

frequency 300

precision milliseconds

ip sla 21

udp-jitter 192.168.1.6 5000

frequency 300

precision milliseconds

ip sla schedule 11 start-time now life forever

ip sla schedule 21 start-time now life forever

! Sur Siege1 et Siege2 – mode Responder

ip sla responder

6. Installation ZABBIX – Composantes

Le serveur de supervision ZABBIX (172.16.220.250) est installe avec les cinq composantes suivantes : Base de donnees (MySQL/PostgreSQL), Serveur ZABBIX, Interface Web, Agents ZABBIX sur chaque routeur/switch/serveur, et Protocoles SNMP v1/v2c/v3 + Syslog + NTP v3. Tous les equipements du reseau (CE, Federateurs, Switches) sont integres comme hotes ZABBIX via leurs interfaces de management.

CHAPITRE IV

Integration deux Firewalls et Zone DMZ

Ce chapitre presente l’integration de deux firewalls Cisco ASA en mode Haute Disponibilite (HA/Failover) et la creation d’une Zone DMZ hebergeant les services SMTP, WWW et DNS. Des politiques de securite granulaires controlent les flux entre les zones Siege, Branch et DMZ.

1. Topologie – Partie 4

La topologie de la Partie 4 positionne deux firewalls ASA 5505 entre les Federateurs et le Backbone MPLS. Chaque Federateur se connecte a son firewall local (FW1 vers Federateur1, FW2 vers Federateur2) via les sous-reseaux 192.168.1.28/30 et 192.168.1.32/30. La Zone DMZ (172.16.255.0/25) est accessible des deux firewalls avec la passerelle 172.16.255.1. Les routeurs CE (Siege1, Siege2) se reconnectent au Backbone via les interfaces serie des firewalls (Se0/2/0).

2. Plan d’Adressage – Zone DMZ

| Equipement / Zone | Adresse IP / Reseau | Role |
| --- | --- | --- |
| Zone DMZ | 172.16.255.0/25 | Reseau DMZ (128 hotes) |
| Gateway DMZ | 172.16.255.1 | Interface DMZ des Firewalls |
| Serveur SMTP | 172.16.255.10 | Messagerie – Zone DMZ |
| Serveur WWW | 172.16.255.20 | Web HTTP/HTTPS – Zone DMZ |
| Serveur DNS | 172.16.255.30 | Resolution DNS – Zone DMZ |
| FW1 – Fed1 | 192.168.1.28/30 (inside) | Lien Federateur1 vers FW1 |
| FW2 – Fed2 | 192.168.1.32/30 (inside) | Lien Federateur2 vers FW2 |

3. Configuration Firewalls en Mode HA (Failover)

Les deux firewalls ASA sont configures en mode Active/Standby Failover. FW1 est le firewall actif et FW2 le standby. La synchronisation d’etat permet un basculement automatique en cas de panne du FW1.

! FW1 (Active) – Configuration Failover

failover

failover lan unit primary

failover lan interface FAILOVER Ethernet0/3

failover key VPN_CYBER_HA

failover interface ip FAILOVER 10.0.0.1 255.255.255.252 standby 10.0.0.2

failover link STATE Ethernet0/3

failover interface ip STATE 10.0.0.5 255.255.255.252 standby 10.0.0.6

4. Configuration OSPF sur les Firewalls

OSPF est active sur les deux firewalls pour redistribuer les routes de la Zone DMZ vers le Backbone MPLS. Les interfaces INSIDE (vers Federateurs) et DMZ sont incluses dans le processus OSPF. Les Federateurs doivent aussi etre reconfigures suite au changement d’adressage introduit par l’insertion des firewalls.

! OSPF sur FW1 (ASA)

router ospf 300

network 192.168.1.28 0.0.0.3 area 11

network 172.16.255.0 0.0.0.127 area 11

redistribute connected subnets

5. Politique de Securite – Access Control Lists

Les politiques de securite implementees sur les deux firewalls repondent aux exigences suivantes : (1) les utilisateurs des Sieges et des Branches peuvent acceder aux trois services DMZ (SMTP, HTTP/HTTPS, DNS) ; (2) le trafic direct entre les LAN Siege et les LAN Branch est refuse ; (3) les Administrateurs ADMIN1 et ADMIN2 ont un acces complet a la DMZ via HTTP, HTTPS, SSH, Telnet et ICMP.

! ACL INSIDE vers DMZ – Autoriser services pour tous les LAN

access-list INSIDE_IN extended permit tcp 172.16.0.0 0.0.255.255 172.16.255.0 0.0.0.127 eq 80

access-list INSIDE_IN extended permit tcp 172.16.0.0 0.0.255.255 172.16.255.0 0.0.0.127 eq 443

access-list INSIDE_IN extended permit tcp 172.16.0.0 0.0.255.255 172.16.255.0 0.0.0.127 eq 25

access-list INSIDE_IN extended permit udp 172.16.0.0 0.0.255.255 172.16.255.0 0.0.0.127 eq 53

! Bloquer trafic inter-LAN (Siege vers Branch et inverse)

access-list INSIDE_IN extended deny ip 172.16.210.0 0.0.0.255 172.16.202.0 0.0.0.255

access-list INSIDE_IN extended deny ip 172.16.210.0 0.0.0.255 172.16.204.0 0.0.0.255

! Acces complet Admins vers DMZ

access-list INSIDE_IN extended permit ip host 172.16.220.100 172.16.255.0 0.0.0.127

access-list INSIDE_IN extended permit ip host 172.16.220.150 172.16.255.0 0.0.0.127

access-group INSIDE_IN in interface inside

6. Activation du Service IPS

Le service IPS (Intrusion Prevention System) est active sur les deux firewalls pour inspecter le trafic entrant et sortant. Les signatures IPS sont appliquees sur les interfaces INSIDE et DMZ pour detecter et bloquer les attaques en temps reel.

! Activation IPS sur les interfaces (ASA)

ip audit name IPS_POLICY attack action alarm drop reset

interface Ethernet0/1

ip audit IPS_POLICY in

interface Ethernet0/2

ip audit IPS_POLICY in

7. AAA sur les Firewalls et Integration ZABBIX

Le service AAA est configure sur les deux firewalls en utilisant le meme serveur RADIUS (172.16.220.200) que pour les autres equipements. Les deux firewalls et les serveurs de la Zone DMZ sont egalement integres comme hotes dans ZABBIX pour une supervision complete de l’ensemble de l’infrastructure, incluant les metriques de trafic, l’etat des interfaces et les evenements de securite.

! AAA sur ASA (FW1 et FW2)

aaa-server RADIUS_SERVER protocol radius

aaa-server RADIUS_SERVER (inside) host 172.16.220.200

key VPN_Cyber

aaa authentication ssh console RADIUS_SERVER LOCAL

aaa authentication telnet console RADIUS_SERVER LOCAL

8. Tableau de Verification – Partie 4

| # | Test | Commande | Resultat Attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HA Firewall Failover | show failover | FW1=Active, FW2=Standby |
| 2 | Acces DMZ depuis Siege | ping 172.16.255.20 | 5/5 – Autorise |
| 3 | Isolation LAN Siege vs Branch | ping 172.16.202.x | 0/5 – Refuse (ACL) |
| 4 | AAA Firewall | show aaa-server | RADIUS_SERVER – Active |
| 5 | IPS Actif | show ip audit statistics | Signatures chargees, trafic inspecte |
| 6 | ZABBIX – Firewalls vus | Interface WEB ZABBIX | FW1, FW2, SMTP, WWW, DNS visibles |

9. Conclusion Generale

Ce rapport a presente la mise en place complete d’une architecture NGN Backbone IP/MPLS en quatre phases progressives. Les Chapitres I et II ont etabli le coeur MPLS avec VRF CYBER et la segmentation VLAN des sites. Le Chapitre III a ajoute les mecanismes de securite (AAA/RADIUS), de supervision (ZABBIX/SNMP v3), de journalisation (Syslog) et de mesure de performance (IP SLA). Le Chapitre IV a complete l’architecture avec l’integration de deux firewalls ASA en Haute Disponibilite, une Zone DMZ securisee et des politiques de controle d’acces granulaires. L’ensemble constitue une infrastructure reseau enterprise-grade, supervisee, securisee et hautement disponible.